# Inteligentní brána LoRaWan

Systém navádění parkovacích míst

ER-CG58LD

1.Popis

CG58LD REV. B využívá duální procesorovou platformu Wi-Fi + Ethernet (NET) a zároveň integruje osmikanálový LoRa gateway modul S98E s rozhraním Mini PCI-e, který podporuje globální frekvenční pásma.

Podpora funkce BLE (Bluetooth Low Energy) výrazně zjednodušuje konfiguraci brány a umožňuje realizovat komplexní nastavení parametrů na pozadí prostřednictvím připojení mobilního telefonu. OLED LCD rozhraní je kompaktní, uživatelsky přívětivé a zvyšuje efektivitu instalace a diagnostiky přímo na místě.

2. Vlastnosti produktu

- Podpora protokolu LoRaWAN a celulární komunikace.

- Poloviční duplex, 1 fyzický vysílací kanál Tx, 8 fyzických přijímacích kanálů Rx, technologie MultiSF, 48 logických souběžných přijímacích kanálů.

- Volitelné více frekvenčních pásem včetně 433/470/868/915/923.

- Podpora tří pracovních režimů: třída A/B/C.

- Aktualizace firmwaru a konfigurace parametrů pomocí TF karty na místě

- Podpora vzdálené aktualizace firmwaru a konfigurace parametrů.

- Podpora BLE připojení pro konfiguraci a zobrazení parametrů brány.

- Podpora OLED LCD displeje pro zobrazení stavu brány.

- Široký rozsah vstupního napětí, podpora stejnosměrného napájení a napájení PoE.

3. Technické parametry

| Kategorie |  | minimum | typický | maximum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spreading faktor | LoRaWAN | SF7 | -- | SF12 |
| Podporovaná pásma | 433/470/868/915/923 |  |  |  |
| Přenosový výkon |  | -- | -- | +30dBm |
| Citlivost přijímání |  | -- | 135 dBm | -- |
| Kanály | 8 kanálů upstream 1 kanál downstream | -- | -- | -- |

4. Elektrické charakteristiky

| Provozní napětí | Napájení přes napájecí rozhraní | 9VDC | 12VDC | 36 VDC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Napájení přes POE | 38 V DC | 48V DC | 57V DC |
| Průměrná spotřeba | Průměrná spotřeba během normálního provozu | -- | 1W | -- |

5. Postup instalace

Konektory

| Rozhraní antény LoRaWAN | SMA vnější závit |
| --- | --- |
| Rozhraní antény LTE | SMAO vnitřní závit |
| Rozhraní antény Wi-Fi | SMA vnější závit |
| Slot pro SIM kartu | Mini SIM |
| Slot pro SD kartu |  |
| Jednosměrný napájecí vstup | 9~36 V input ，DC5.5/2.5 |
| USB-C Konektor | Vyhrazeno pro výrobce |
| Ethernet | 10/100 |
| POE | Podpora POE |